Ciberprotección para PyMES. Guía Práctica.

Capítulo 10 — Dispositivos Periféricos

POLÍTICA DE SEGMENTACIÓN DE RED PARA DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS

Plantilla 10.3

Versión 1.0

[Nombre de la empresa]

Fecha de aprobación: ____________________________

Próxima revisión: ____________________________

Control del documento

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | [Fecha] | [Responsable TI] | Versión inicial |

Aprobación

| Rol | Nombre | Firma y fecha |
| --- | --- | --- |
| Responsable de TI |  |  |
| Gerente General / Director |  |  |

1. Propósito y alcance

Esta política establece los lineamientos obligatorios para el aislamiento en red de los dispositivos periféricos de la organización, con el objetivo de limitar el impacto de un eventual movimiento lateral en caso de que alguno de estos equipos sea comprometido.

Esta política aplica a todos los dispositivos periféricos cubiertos por la Plantilla 10.1 — Política de Segurización de Dispositivos Periféricos, y debe articularse con el diseño general de subredes internas de la organización, descrito en el Capítulo 3 - Firewall.

2. Principios de segmentación

El diseño de la segmentación de red para dispositivos periféricos debe regirse por los siguientes principios:

- Aislamiento por categoría: dispositivos de distinta naturaleza (video vigilancia, telefonía IP, impresión, invitados) deben residir en segmentos de red diferentes, incluso si comparten la misma ubicación física.

- Denegación por defecto: el tráfico entre segmentos debe estar bloqueado por defecto, habilitando únicamente las excepciones estrictamente necesarias y documentadas.

- Mínimo privilegio de red: un dispositivo periférico solo debe tener visibilidad de red hacia los recursos que necesita para operar, y no hacia la totalidad de la infraestructura.

- Trazabilidad: todo cambio en la asignación de segmentos o en las reglas de tráfico entre segmentos debe quedar documentado conforme al proceso de gestión de cambios de la organización.

3. Segmentos obligatorios

Como mínimo, la organización debe mantener separados los siguientes segmentos de red. El identificador de VLAN y el rango de direcciones IP de cada segmento deben completarse conforme al diseño particular de la infraestructura de cada empresa.

| Segmento | Categorías de dispositivos | VLAN ID | Rango IP |
| --- | --- | --- | --- |
| WiFi Invitados | Visitantes y dispositivos móviles personales | [VLAN] | [Rango IP] |
| WiFi Empleados | Access points de uso corporativo | [VLAN] | [Rango IP] |
| Telefonía IP | Teléfonos IP, troncal SIP, planta telefónica | [VLAN] | [Rango IP] |
| Video vigilancia | Cámaras IP y grabadores (DVR/NVR) | [VLAN] | [Rango IP] |
| Misceláneos | Impresoras, escáneres, UPS, control de acceso y demás dispositivos sin categoría propia | [VLAN] | [Rango IP] |

4. Reglas de tráfico entre segmentos

El tráfico entre segmentos debe estar denegado por defecto en el firewall interno de la organización. Las siguientes son las únicas excepciones permitidas sin autorización adicional; cualquier otra excepción requiere la aprobación documentada del Responsable de TI:

| Origen | Destino | Servicio permitido | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Segmento Empleados | Segmento Misceláneos | Impresión (puertos del protocolo de impresión utilizado) | Los usuarios necesitan enviar trabajos de impresión a las impresoras de red. |
| Segmento Empleados | Segmento Telefonía IP | SIP / RTP | Los softphones y clientes de escritorio requieren conexión con la planta telefónica. |
| Segmento de administración de TI | Todos los segmentos | Consola de administración (HTTPS) | El Responsable de TI requiere acceso administrativo a los dispositivos desde una red controlada. |

Nota práctica: El segmento de administración de TI debe ser, a su vez, un segmento restringido y no la red general de empleados. Permitir que cualquier equipo de la red de empleados administre los dispositivos periféricos anula buena parte del beneficio de la segmentación.

5. Segmentación de invitados

El segmento de WiFi Invitados debe cumplir, sin excepción, las siguientes condiciones:

- Debe tener salida a Internet, pero sin visibilidad de red hacia ningún otro segmento interno, incluyendo el segmento de empleados y el de dispositivos periféricos corporativos.

- Debe utilizar un SSID y una contraseña distintos a los del segmento de empleados, y esta última debe rotarse con una frecuencia definida por el Responsable de TI.

- No debe permitir comunicación entre los dispositivos conectados a este mismo segmento (aislamiento de clientes), salvo que exista una necesidad de negocio documentada.

6. Coordinación con el diseño general de subredes

El diseño de los segmentos descritos en esta política debe ser coherente con el esquema general de subredes internas de la organización, definido en la actividad Diseñar Subredes Internas del Capítulo 3 - Firewall. Cualquier modificación al esquema de segmentación de dispositivos periféricos debe evaluarse en conjunto con el responsable del diseño de red, para evitar conflictos de direccionamiento o superposición de rangos IP entre capítulos.

7. Revisión periódica de la segmentación

El Responsable de TI debe ejecutar una revisión de la segmentación de red con frecuencia mínima semestral, verificando:

- Que todo dispositivo periférico en producción se encuentre en el segmento que corresponde a su categoría.

- Que las reglas de tráfico entre segmentos coincidan con las excepciones documentadas en la Sección 4.

- Que no existan reglas de firewall obsoletas asociadas a dispositivos retirados.

8. Cumplimiento y revisión

Esta política es de cumplimiento obligatorio para todo el personal de TI y para los terceros que participen en el diseño o mantenimiento de la infraestructura de red. Debe ser revisada y actualizada al menos una vez al año, o de forma inmediata ante cambios significativos en el esquema de subredes de la organización.

| Rol | Responsabilidad principal |
| --- | --- |
| Gerencia General | Aprobar la política y garantizar los recursos para su implementación. |
| Responsable de TI | Diseñar, implementar y revisar periódicamente la segmentación de red. |
| Responsable de Firewall (Capítulo 3) | Coordinar el esquema de segmentación de dispositivos periféricos con el diseño general de subredes. |